ATmega2560

  Fréquence d'horloge : Cadencé à 16 MHz.

  Broches d'E/S numériques : 54 broches (dont 15 peuvent être utilisées comme sorties PWM).

  Entrées analogiques : 16 entrées.

  Ports de communication : 4 interfaces série matérielles (UART)

. Broches et Périphériques Intégrés (I/O)

### Entrées/Sorties et Analogique

- 86 lignes de GPIO programmables.

- 16 canaux ADC (Convertisseur Analogique-Numérique) : Résolution de 10 bits. Parfait pour lire une multitude de capteurs analogiques.

### Temporisateurs (Timers)

Les timers sont essentiels pour générer des signaux PWM, mesurer le temps ou                                        déclencher des interruptions.

- 2 Timers 8-bits (Timer 0 et Timer 2) avec comparateurs séparés et mode PWM.

- 4 Timers 16-bits (Timers 1, 3, 4 et 5) permettant des captures de signaux et des résolutions PWM très précises.

- 15 sorties PWM au total.

### Interfaces de Communication

- 4 UARTs (Série) : Permet de communiquer simultanément avec un PC, un module GPS, un module Bluetooth et un écran Nextion, par exemple.

- 1 interface SPI : Pour la communication ultra-rapide avec des cartes SD, des écrans LCD ou d'autres microcontrôleurs.

- 1 interface I2C (TWI) : Pour connecter des horloges temps réel (RTC), des gyroscopes, etc.

vous pouvez ajouter des composants optionnels externes qui seront vus par l'ATmega2560 comme s'ils faisaient partie de sa propre mémoire :

- Contrôleurs d'écrans graphiques avancés (pour gérer des affichages complexes).

- Coprotocoles ou puces réseaux (comme des contrôleurs Ethernet externes de type bus parallèle).

- Contrôleurs de stockage de masse ou circuits logiques programmables (FPGA / CPLD) pour étendre massivement le nombre d'entrées/sorties ou ajouter du traitement matériel accéléré.

Composition interne

1. Le Cœur de Calcul (CPU)

- Unité Logique et Arithmétique (ALU) : Elle exécute les calculs mathématiques et logiques directement sur les registres en un seul cycle d'horloge pour la majorité des instructions.

- 32 Registres de travail 8 bits : Connectés directement à l'ALU. Trois paires de ces registres (X, Y, Z) peuvent être combinées pour former des pointeurs de calcul 16 bits.

- Le pointeur de programme (PC) : Il gère le fil d'exécution des instructions stockées dans la mémoire Flash.

💾 2. L'Organisation des Mémoires

- Mémoire Flash (256 Ko) : Elle contient le code de votre programme. Elle est séparée en deux sections : la section d'application et la section de démarrage (Bootloader).

- SRAM Interne (8 Ko) : C'est la mémoire volatile où sont stockées les variables dynamiques et la pile d'exécution (Stack).

- EEPROM (4 Ko) : Une mémoire non volatile qui permet de sauvegarder des données (comme des configurations) qui ne s'effacent pas lors d'une coupure de courant.

🚌 3. Le Système de Bus et de Contrôle

- Bus de Données Interne : Un canal de communication 8 bits qui relie le processeur à la SRAM, aux registres de configuration et aux périphériques intégrés. [1]

- Contrôleur d'Interruptions : Il gère les priorités lorsque des événements externes (un appui sur un bouton) ou internes (un timer qui déborde) demandent l'attention immédiate du processeur.

- Générateur d'Horloge : Il distribue le signal de synchronisation (jusqu'à 16 MHz) à toutes les parties de la puce.

🔌 4. La Périphérie Interne

Tout autour de ce cœur gravitent les blocs de périphériques matériels présentés auparavant (les 4 UART, les 16 canaux ADC, les Timers, l'interface SPI et I2C). Ils possèdent leurs propres registres internes d'E/S (Entrées/Sorties) directement accessibles par le CPU via le bus de données. [1]

Souhaitez-vous voir le schéma synoptique (Block Diagram) officiel de cette architecture, ou voulez-vous savoir comment le CPU interagit avec un registre spécifique en mémoire ?

Vérifiez les réponses de l'IA, car elle peut faire des erreu